Казанский государственный технологический университет

Лабораторная работа №1

Класс точности средств измерений

Выполнил: студент

группы

Проверил:

Казань - 2008

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № I

Класс точности средств измерений

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является определение класса точности линейной меры, в частности микрометра или штангенциркуля.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Измерение - это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.

Погрешность - результата измерения - это число, указывающее возможные границы неопределенности полученного значения измеряемой величины.

Погрешности средства измерения - это его определенное свойство, для описания которого используются соответствующие правила.

Номинальная характеристика средства измерения - характеристика, полученная в производственных условиях, после изготовления нового первичного измерительного преобразователя.

Реальная характеристика средства измерения - это характеристика первичного измерительного преобразователя в условиях его эксплуатации.

Нормированные значения погрешностей - это погрешности, являющиеся предельными для данного типа средств измерения. При этом Ц как систематическая, так и случайная составляющие погрешности отдельных экземпляров средств измерений одного и того же типа могут различаться, однако в целом для этого типа средств измерений погрешности не превосходит гарантированного значения.

Класс точности средств измерений - это характеристика, определяющая Гарантированные границы значений основных и дополнительных значений погрешностей, а также других свойств средств измерений , влияющих на точность. Пределы допускаемых погрешностей г обозначения классов точности средств измерений установлены ГОСТ 3401-80. Количественно класс точности может быть определен значением приведенной относительной погрешности,   выраженной в процентах .

Понятие полосы погрешностей,   Появление погрешностей приводит к тому, что многократно снятые характеристики прибора или серии однотипных приборов занимают на графике некоторую полосу. Поэтому в теории измерений используется понятие полосы неопределенностей, или полосы погрешностей.

Универсальные средства измерения длины и углов

Штангенинструменты применяют для измерения линейных размеров, не требующих высокой точности, абсолютным методом.

К штангенинструментам общего назначения относятся: штангенциркуль (Рис 2), штангенрейсмус (Рис 1), штангенглубиномер.       Измерение штангенинструментами  основано на применении нониуса, который позволяет отсчитывать дробные деления основной шкалы. В настоящее время выпускают штангенинструменты с ценой деления Нониуса ОД, 0,05, 0,02 мм.

Пределы измерения, выпускаемых штангенинструментов: штангенциркулей до 2000 мм; штангенглубиномеров  до 500 мм; штанген-рейсмусов ~ до 1000 мм. Погрешность измерения штангенинструментоц в диапазоне от I до 500 мм составляет от 50 до 200 мкм.

Рис 1

Рис 2

Вычисления и расчеты

| Номинальные значения, мм | Реальные значения, мм |
| --- | --- |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 10,15 19,85 29,65 39,8 49,9 59,7 69,6 79,45 89,45 99,65 |