Казанский государственный технологический университет

Лабораторная работа №2

Прямые измерения и их математическая обработка

Выполнил: студент

группы 816151

Низамов И.А,

Проверила:

Павлова М.А.

Казань - 2008

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Прямые измерения и их математическая обработка

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

На основании информации, полученной в результате многократных измерений необходимо научится

- строить простой статистический, вариационный и статистический ряд выборки измерений; устанавливать минимальный и максимальный элементы, а также размах выборки измерений;

- исключать грубые ошибки из выборки измерений;

- строить оценки функции и плотности распределения;

- строить оценки математического ожидания и дисперсии.

СРЕДСТВА ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Объектом исследования является цилиндр. В результате его изготовления была допущена производственная погрешность, приведшая к эллипсовидной форме.

В качестве средства измерения  меры - используются микрометры либо штангенциркули, класс точности которых был определен в первой лабораторной работе.

Алгоритм первичной обработки измерений

Решение простейших задач метрологии сводится к описанию и систематизации измерительной информации о случайной величине и построении оценок ее основных характеристик. Последние в дальнейшем используются для различных прикладных и исследовательских целей. Решение этих простейших задач может быть названо первичной обработкой результатов измерений, обобщенный алгоритм которой представлен в виде приведенной последовательности действий:

1) Измерить  η  -  кратно случайную величину X  и получить выборку измерений простую статистическую совокупность

Х* = (Х1, … … … Х n)

2) Построить вариационный ряд выборки, располагая ее элементы в порядке неубывания.

3) Исключить грубые ошибки измерений, например, по решающему правилу,

4) Для оставшихся элементов выборки построить статистический ряд в виде табл.

5) Построить оценку функции распределения в виде ступенчатого графика

F* (X)  или кумулятивной ломаной F**(X).

Практическая часть

Выборка измерений

Х1 = 40,05

Х2 = 40,07

Х3 = 41,12

Х4 = 40,7

Х5 = 41,16

Х6 = 40,62

Х7 = 41,19

Х8 = 41,18

Х9 = 40,57

Х10 = 40,57

Х11 = 40, 58

Х12 = 41,18

Х13 = 40,8

Х14 = 41,04

Х15 = 41,06

Х16 = 40,53

Х17 = 41,1

Х18 = 40,28

Х19 = 40,86

Х20 = 40,86

Х21 = 40,7

Х22 = 40,36

Х23 = 40,69

Х24 = 41,08

Х25 = 41,12

Х26 = 41,2

Х27 = 40,71

Грубые ошибки измерений:

Х16, Х18, Х19

Статистический ряд

| Номер разряда, i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разряд, I | Х0, Х1, Х2, Х3 | Х3, Х4, Х5, Х6, Х7 | Х7, Х8, Х9, Х10, Х11 | Х11, Х12, Х13, Х14, Х15 | Х15, Х16, Х17, Х18, Х19 | Х19, Х20, Х21, Х22, Х23 |
| Средняя координата разряда, Х | 40,07 | 40,62 | 40,7 | 40,86 | 41,1 | 41,18 |
| Число элементов выборки в разряде | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Частота разряда, Р* | 1/6 | 5/24 | 5/24 | 5/24 | 5/24 | 5/24 |

Оценка функций распределения в виде кумулятивной

ломаной F**(X)

Оценка плотности распределения f(x) в виде гистограммы f(x) и полигона частот f*(x)

Оценка математического ожидания

x = (1/n)·Σxi = 244,53/6 = 40, 76 мм

Оценка дисперсии случайной величины

S2 = Σ(xi – x)2 · Pi = 0,7977 / 6 = 0,134 мм2

δ = 0,37 мм

Вывод

Мы научились строить вариационные и статистические ряды, проводить оценку функции распределения, а также оценку плотности распределения в виде гистограммы и полигона частот. К тому же мы научились вычислять оценку математического ожидания и оценку дисперсии.